双绞线传输用户常见问题回答

问：.双绞线传输器使用何种线缆？

答：请选用五类或五类以上的非屏蔽双绞线（UTP CAT5 24AWG 常规铜线线径为0.5mm) ，线缆类别越高，传输效果越好。五类屏蔽双绞线（STP CAT5 24AWG）可以在一些强电磁干扰等特殊的情况下使用，但会缩短传输距离。三、四类非屏蔽双绞线也可以使用，但图象效果、传输距离和抗干扰性能下降很多。平行不绞合在一起（例如平行电话线）的线缆及两根各自屏蔽的线缆，不建议使用。要根据不同的使用环境，选用不同的线缆，如室内线缆、室外线缆、阻水线缆等。

问：在综合布线时可否把双绞线和其它线缆放在一起（例如捆在一起）？

答：在施工布线时，可与一般电话线、计算机网络线、同轴电缆线、光纤一起传输；但尽量避免与电源线一起传输，如在一管道内传输，尽量保持相互间距离在50cm以上，特别是高压大功率电源线。

问：可否利用现有计算机网络线来传送视频、音频、数据信号？

答：只要使用没有使用到的一对绞线就可以用来传送视频、音频、数据；一般计算机都利用网络线中的两对绞线来传输以太网等信号，另外两对线就可以传送视频、音频、数据。但传送的信号不可以经过HUB、交换机等其它设备。

问：双绞线接头处如何连接？

答：一箱网线正常为305米（1000ft），每箱网线间相互连接时，不要直接拧在一起，如果连接不好，接触电阻过大，影响传输效果，甚至无法传输。连结时，按照颜色一一对应，用烙铁焊在一起，外面用绝缘胶带包好，防止短路；如室外连接，要做好防水处理。我们建议用户定制线缆，可以根据不同长度做不同选择。

问：如何模拟真实使用环境来试验双绞线传输设备？

答：可以使用一箱线来模拟真实环境。一箱线一般为300米左右，可以分别连成300米、600米、900米、1200米（一根共有4对线，最长1200米，若再长需两箱线）。应使信号在一根线里传输时处于同一个方向。

问：一根双绞线可以传哪种组合的信号？

答：一根非屏蔽五类或五类以上双绞线一般有四对双绞线，可以传输4路视频；总之1对线可以传输一路信号，4对线可以传输4路信号（例如可以传输4路视频或4路音频或4路数据或这三个信号的任意组合），另外大对数双绞线还可以传输更多的信号。

问：双绞线可以传电源吗？

答：可以传输低压供电电源，如12VDC、24VAC等。但是你要保证传过来的电源符合设备的要求。如设备工作电源是10-12VDC，电流是50MA，双绞线内阻为10Ω/100米（实际使用要测量），若传送的电源是12VDC，要保证设备的使用正常，你只好传送电源在200米以内。但我们不建议用户使用双绞线传输电源。

问：6类非屏蔽双绞线可以使用吗？

答：可以。只要是5类或5类以上的UTP，均可使用。

问：是否可以使用非双绞线（比如平行线）？

答：我们有一些用户使用非双绞线，但是传输的距离很短。所以，我们建议用户不要使用非双绞线，以免影响传输距离和图象效果。

问：双绞线视频传输设备支持中间抽头的桥接连接方式吗？

答： 双绞线视频传输设备适合于点到点直接连接，不要使用从双绞线中间抽头的桥接连接方式。如果用户从双绞线中间取出一对线缆时，必须将该对线后面多余的线缆断开。

问：双绞线传输产品品种繁多，应如何选择？

答：1. 距离在250米以内，环境干扰不大的场合，可以选择无源收发器；

2. 距离在800米以内，环境干扰不大的场合，可以选择无源发射器和有源接收

器搭配使用。

3. 距离在800米以内，环境干扰较大的场合，可以选择有源发射器和有源接收

器搭配使用。传输效果好，抗干扰能力强。并且一根网线可以保证共缆传输

多路信号。

4. 如传输距离无法确定时，建议选用传输1200米或1500米的双绞线传输设备.

问：在同一根双绞线中同时传输多路信号时，有的正常有的不正常，而设备和线缆又没有问题？

答：每一路信号必须使用一对绞合在一起的双绞线，不可以随便配对使用，收发两端连结线必须一一对应，某一路的正端对正端，负端对负端。

问：视频信号直接接显示器正常，而接到处理器或DVR时，信号异常，或有鬼影或有条纹干扰？

答：信号在传输过程中有过强的干扰源，此时应加钢管屏蔽；信号传输距离过远；使用了屏蔽双绞线，此时应更换成非屏蔽超五类双绞线（因为屏蔽双绞线会缩短传输距离）；使用了桥接的连接方式（双绞线视频传输设备只支持点对点连接方式，因此在施工布线时，不要有多余的线头）；所使用线缆质量过差，最好使用五类或五类以上的线缆；或与我公司联系更换更远距离的双绞线传输设备。

问：视频显示有条纹或声音有嚣叫声，或时有时无，或根本没有信号？

答：检查收发两端各信号接地应良好，信号线应良好，输入电源应正确； 收发两端连结线必须一一对应，某一路的正端对正端，负端对负端；收发两端双绞线连结应完好。

问：图像出现麻点或图像暗淡，图像某一物体出现明显亮边和白色拖影？

答：双绞线传输设备的拨码开关应根据实际距离来设置（远距离收发两端都要设置）；所使用线缆质量过差，应使用五类或五类以上的非屏蔽双绞线缆（UTP）；双绞线连接处没有连接好。

问：数据误码率明显偏高？

答：波特率偏高或距离明显偏远或使用线缆质量过差，请选用有源且带光电隔离的数据转换器或中继器或选用码分配器或RS485分配器。

问：设备在使用过程中极易被雷击？

答：设备内部已经采取了防雷措施，应把保护地接入设备保护地，接地电阻要小于1欧姆；设备外壳不要和保护地及外界金属接触（室外使用的情况下）。